| Fahrzeug / Jahr / Verg. | PS | Lufttr. | HauptD. | LK-Düse | Leerl.D. | LeerlLu. | Start Kr. | Start Lu. | Pump.D. | Mischr. | EinsprR. | Pumpe | SchwNad. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW-Eisenach 340 1950 2x | 55 | 19 | 100 | 220 | g50 | 1,0 | 150 | 4 | Gp80 | 10 | hoch | 73 | 2 |  |
| BMW-Eisenach 340-1952 2x | 60 | 23 | 125 | 220 | g50 | 1,0 | 150 | 4 | Gp55 | 10 | hoch | 73 | 1,5 |  |
| BMW 326 | 55 | 23 | 115 | 150 | g42,5 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BMW-Veritas 3x |  | 28 | 125 | 280 | g50 | 0,8 | 140 | 5,5 | Gp50 | 23 | hoch |  | 1,5 |  |
| BMW 328 3x |  | 24,5 | 125 | 235 | g45 | 1,6 | 120 | 5,5 | Gp50 | 10 | niedrig 0,5 | 73 | 1,5 |  |
| Citroen 11CV 1950 |  | 27 | 125 | 200 | g45 | 1,8 | 125 | 4 | Gp60 | 0 |  |  | 2 |  |
| Citroen ID-19 1960 |  | 26 | 125 | 210 | g50 | 1,3 | 170 | 2 | Gp50 | 19 | 60 | 72 | 2 |  |
| DKW F7 / F89 1951 1x | 23 | 27 | 135 | 250 | g45 | 0,8 | 160 | 3,5 | -- | 20 | -- | -- | 1,5Spezi. |  |
| Borgward H1500 1950 1x | 48 | 24 | 120 | 190 | g55 | 1,2 | 150 | 4 | Gp40 | 23 | niedrig | 73 | 1,5 |  |
| Borgward H1500 Sport 1950 | 58 | 2x26 | 120 | 190 | g55 | 1,2 | 150 | 4 | Gp45 | 10 | niedrig | 73 | 1,5 |  |
| Borgward Isabella 1955 | 60 | 26 | 130 | 175 | g55 | 1,6 | 150 | 4 | Gp40 | 35 | niedr.0,8 | 73 | 1,5 |  |
| Daimler Benz 170S 1950 | 52 | 25 | 125 | 200 | g55 | 1,5 | 150 | 4,5 | Gp50 | 10 | niedrig | 73 | 1,5 |  |
| Daimler Benz 180 1953 | 52 | 25 | 125 | 200 | g55 | 1,5 | 180 | 5,5 | Gp50 | 10 | niedrig | 73 | 1,5 |  |
| Fiat 1100 1957 |  | 24 | 120 | 185 | g45 | 1,0 | 125 | 4 | Gp50 | 73 | 0,40 |  | 1,5 |  |
| Ford LKW BB 3t 1951 | 57 | 26 | 130 | 200 | g55 | 1,2 | 260 | 4 | Gp55 | 10 | niedrig | 73 | 2 |  |
| Ford Taunus 15M 1954 E14536 7.14536.00 | 55 | 24 | 120 | 220 | g45 | 1,4 | 135 | 4 | Gp40 | 23 | niedrig | 73 | 1,5 |  |
| Ford Taunus 17M 1959 E14644 7.14644.00 | 60 | 24 | 115 | 210 | g45 | 1,6 | 160 | 4 | Gp40 | 35 | niedrig | 73 | 1,5 |  |
| Ford Taunus 17MTS 1962 E15024 7.15024.00 | 70 | 25,5 | 122,5 | 210 | g45 | 1,6 | 160 |  |  | 23 |  |  | 1,5 |  |
| Goliath 1100 1957 | 40 | 21 | 105 | 290 | g45 | 1,1 | 150 | 5,8 | Gp50 | 35 | hoch 0,6 | 72 | 1,5 |  |
| Goliath 1100 Luxus 1957 | 55 | 2x26 | 117,5 | 290 | g40 | 1,0 | 150 | 5,8 | Gp100 | 20 | hoch 0,4 | 72 | 1,5 |  |
| Gutbrod Superior 600 1950 | 20 | 27 | 107,5 | 160 | g50 | 1,0 | 170 | 5,5 | Gp60 | 17 | hoch | 73 | 1,5Spezi. |  |
| Gutbrod Atlas 1000 1953 | 28 | 25 | 140 | 250 | g50 | 1,0 | 135 | 4 | Gp45 | 19 | hoch | 72 | 2 |  |
| Peugeot 203 1948 |  | 21 | 105 | 180 | g45 | 1,5 | 110 | 5 | Gp45 | 19 | h. | 72 | 1,5 |  |
| Peugeot 504 1968 |  | 27 | 145 | 170 | g50 | x | 160 | x |  | 28 | h. | 72 | 1,7 |  |
| Phänomen Granit 27 |  | 26 | 130 | 230 | g55 | 1,5 | 160 | 5 | Gp60 | 10 | hoch | 73 | 1,5 |  |
| Fahrzeug / Jahr / Verg. | PS | Lufttr. | HauptD. | LK-Düse | Leerl.D. | LeerlLu. | Start Kr. | Start Lu. | Pump.D. | Mischr. | EinsprR. | Pumpe | SchwNad. |  |
| Porsche 1,3 506 2x32PBI 1951 E10283 | 44 | 2x24 | 115 | 240 | g60 | 1,0 | 120 | 3,5 | Gp55 | 23 | hoch | 73 | 1,5 |  |
| Porsche 1,5 527 2x 32PBI 1952 E10380 | 60 | 2x26 | 115 | 180 | g55 | 1,0 | 120 | 3,5 | Gp55 | 23 | hoch | 72 | 1,5 |  |
| Porsche 1,5 546 2x 32PBI 1952 - 54 E13515 | 55 | 24 | 120 | 260 | g55 | 1,0 | 120 | 3,5 | Gp55 | 28 | hoch | 72 | 2,0 |  |
| Porsche 1,6 616/1 2x 32PBI 1955 E14587 | 60 | 2x26 | 112,5 | 200 | g50 | 1,5 | --- | ---- | Gp60 | 33 | hoch 0,8 | 72 | 1,5 |  |
| Porsche 1,3 Super 589/2 1955 - E14594 | 60 | 2x24 | 105 | 200 | g50 | 1,5 | --- | ---- | Gp60 | 33 | hoch 0,8 | 72 | 1,5 |  |
| Saab GT 3x 34PBIC 1964 |  | 3x28 | 120 | 200 | g60 | 1,2 | 160 | 3,5 | --- | 21 | --- | --- | 1,5 |  |
| Simca Ariane 1960 |  | 25 | 120 | 175 | g45 | 1,0 | 115 | 3 | Gp40 | 10 | 40 |  | 1,5 |  |
| Simca Ariane Taxi 1958 |  | 18 | 90 | 230 | g45 | 1,0 | 115 | 3 | ----- | 17 | ------- | ------ | 1,5 |  |
| Skoda 440 N 1956 |  | 21 | 105 | 180 | g45 | 1,5 | 150 | 4 | Gp45 | 19 | hoch | 72 | 1,5 |  |
| Skoda 445 Octavia S 1957 |  | 23 | 115 | 180 | g45 | 1,5 | 125 | 4 | Gp45 | 19 |  | 72 | 1,5 |  |
| Steyr 2000 1954 | 70 | 26 | 120 | 170 | g45 | 1,0 | 130 | 4 | Gp50 | 10 | niedrig | 73 | 1,5 |  |
| Tatra 1949 - 1952 2x |  | 2x23 | 105 | 210 | g45 | 1,2 | 110 | 4,5 | Gp60 | 10 | niedrig | 73 | 1,5 |  |
| Tempo Matador 1400 1952 | 34 | 22 | 110 | 190 | g45 | 1,2 | 150 | 4 | Gp50 | 17 | hoch | 73 | 1,5 |  |
| Tempo Matador A50 1957 | 48 | 27 | 135 | 200 | g50 | 1,3 | 135 | 4 | Gp50 | 10 | niedrig. | 73 | 7.14826.00 |  |
| Volvo 444 1946 | 44 | 25 | 130 | 230 | g50 | 1,5 | 115 | 3,5 | Gp50 | 19 |  |  | 1,5 |  |